무선신호(Radio)를 통한 포지셔닝(Positioning)은 어떻게 작동합니까?

라디오를 사용하여 위치를 파악하는 데 사용되는 세 가지 주요 원칙이 있습니다.

1. RSSI(Received Signal Strength Indication : 수신 신호 강도 표시)

2. ToF(Time of Flight : 비행 시간) 및

3. AoA(Angle of Arrival : 도착 각도)

RSSI는 간단하지만 신호 경로가 차단되고 감쇠되는 즉시 심각한 문제가 발생합니다. BLE (Bluetooth low energy) 비콘(beacons)은 이 기술을 사용하므로 저렴한 근접 센서에 이상적입니다. 그들은 근거리와 원거리를 구별할 수 있지만 탐색에는 충분하지 않습니다.

ToF는 전파가 빛의 속도로 거리를 이동하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 이것은 복잡한 하드웨어를 필요로 하지만 RSSI보다 훨씬 더 안정적입니다. 매우 짧은 전송/펄스를 사용하여 근처 물체의 반사가 수신기의 직접파와 겹치지 않습니다. 이것은 매우 넓은 대역폭을 사용하는 것과 동일하므로 UWB(Ultra WideBand radio)라는 이름이 붙습니다.

AoA는 들어오는 파동의 방향을 파악하기 위해 둘 이상의 안테나가 필요합니다. RSSI 및 ToF와 달리 거리가 아닌 각도를 보고합니다. 이 방법은 선박이 알려진 무선 표지에 방위를 취하는 해군 항법에 광범위하게 사용되었습니다. Decawave 기술의 좋은 점은 AoA와 ToF를 결합하여 방향과 거리를 모두 제공할 수 있다는 것입니다!

어떤 방법을 사용하든 공간에서의 위치는 삼각 측량이라는 기하학적 프로세스를 사용하여 계산할 수 있습니다. 필터를 사용하여 결과를 더욱 개선할 수 있습니다. 이 모든 것이 위치 엔진에 통합됩니다.

당사의 LPS 보드 제품군은 UWB를 사용하여 ToF를 측정합니다. ToF는 세 가지 주요 원칙을 사용하여 작동할 수 있습니다.

1. TWR(Two Way Ranging : 양방향 측정)

2. TDoA(Time Difference of Arrival : 도착 시차) 또는

3. RTDoA(Reverse TDoA : 역 TDoA)

TWR은 이동 태그와 알려진 위치의 참조점 역할을 하는 하나 또는 여러 앵커 사이에서 점대점으로 수행되는 간단한 방법입니다. TWR은 제한된 수의 개체를 추적할 때 잘 작동하지만 거리를 묻는 태그가 많을수록 업데이트 속도가 감소합니다. 이것이 우리의 초기 접근 방식이었고 로봇 침대와 함께 사용되었습니다: http://www.loligo.se/roaming_beds/.

TDoA에는 전송만 하는 태그와 수신만 하는 앵커가 있습니다. 앵커는 타임 스탬프가 찍힌 UWB 패키지를 수집하여 중앙 서버로 보냅니다. 중앙 서버는 위치 엔진이 서로 다른 도착 시간을 비교하고 태그 위치를 계산합니다. 활성 태그가 많으면 충돌이 발생하여 TDoA 시스템에서 처리량과 활성 태그 수에 상한선이 생깁니다. 따라서 태그 간의 일종의 동기화는 가능한 가장 높은 업데이트 속도와 활성 태그 수를 달성하는 데 유용할 수 있습니다. 문제는 수신이 전송보다 전력 비용이 더 많이 들기 때문에 수신기가 때때로 동기화 패키지를 얻을 수 있도록 하면 태그 배터리 수명에 부정적인 영향을 미친다는 것입니다. TDoA는 사무실에 있는 사람을 추적하는 데 매우 적합합니다. 많은 수의 태그와 결합된 가능한 가장 낮은 전력 소비.

RTDoA에서는 상황이 완전히 바뀌었습니다. 동기화된 앵커는 패키지를 차례로 전송하고 태그는 수신합니다. 위치 엔진은 각 태그에서 로컬로 실행됩니다. 이러한 설정은 태그 상한이 없으며 태그가 자신의 위치를 ​​알 수 있는 가능한 가장 낮은 대기 시간을 가지므로 송신기 대신 전력 소모가 많은 수신기를 사용하는 비용이 듭니다. 문제를 제한하는 방법은 다시 한 번 Hors와 태그 간의 일종의 시간 동기화로, 태그가 대부분의 시간을 잠자기 상태로 유지하고 필요할 때만 수신 대기할 수 있습니다. RTDoA는 높은 업데이트 속도와 낮은 대기 시간이 주요 관심사인 비행 드론 또는 이와 유사한 애플리케이션에 매우 적합합니다.

곧 출시될 보드는 ToF 외에도 두 안테나 간의 위상차(Phase Difference of Arrival – PDoA)를 측정할 수 있습니다. 두 개의 DW1000, 공통 클록 및 동기화된 수신기가 필요합니다. 두 개 이상의 LPS2 nano를 캐리어 보드에 올려 이 작업을 수행할 수 있습니다. 곧 출시될 LPS2 AoA는 이를 직접 수행할 수 있지만 안테나 사이의 고정된 거리로 제한됩니다.

사용할 방법은 필요한 업데이트 속도, 추적할 태그 수, 대기 시간, 필요한 배터리 수명, 인프라 및 태그가 자신의 위치를 ​​알아야 하는지 여부에 따라 다릅니다. 주문하기 전에 당사에 연락하여 애플리케이션 요구 사항에 대해 논의하십시오! info@lohmega.com

맨 위

TDoA를 위한 유선 또는 무선 시간(clock) 및 동기화(sync)?

무선 클록 분배의 기술적 복잡성은 개별 앵커의 표류하는 클록 수정을 추적하는 것입니다. 이를 처리하는 방법이 있지만 거리 측정에 한 가지 추가 불확실성이 추가됩니다. 10cm 대신 20cm의 불확실성은 대부분의 애플리케이션에 적합하지만 가능한 최고의 성능을 얻으려면 유선 클록 분배가 필요합니다. 동기화는 문제가 적습니다. 서로 다른 앵커가 몇 클록 주기 간격으로 동기화되더라도 큰 문제는 아니며 소프트웨어에서 처리할 수 있습니다. 무선 클럭 및 동기화 분배를 구현했지만 LPS2와 함께 제공되는 소스 코드 패키지에는 포함되어 있지 않습니다. 폐쇄형 모듈 또는 소스 코드 라이선스로 별도로 판매됩니다.

많은 사무실 건물에는 이미 이더넷 케이블(CAT 5 또는 6)이 설치되어 있습니다. 10/100Mbps 신호의 경우 쌍 1과 2만 사용되며 쌍 3과 4는 사용하지 않습니다. 클록 및 동기화는 손실된 클록 사이클로 동기화 코딩된 하나의 트위스트 페어를 사용하여 배포할 수 있지만 수신기가 복잡해집니다. 따라서 LPS2 HUB는 PoE, 클록 및 동기화를 쌍 3과 4에 주입하고 이더넷에 쌍 1과 2를 사용합니다. 최대 8개의 LPS2 PCS를 최대 100m(그 이상) CAT5/CAT6을 통해 하나의 LPS2 허브에 연결할 수 있으며 LPS2에 전원, 이더넷, 클록 및 동기화를 제공합니다. 따라서 이더넷 인프라가 이미 있는 곳이면 어디든 쉽게 설치할 수 있습니다.

작업 중인 LPS2 PCS 프로토타입이 실험실에 있습니다. LPS2 HUB는 지금까지 CAD에만 존재합니다.

LPS 로드맵

기존 보드:

1. LPS: DWM1000이 있는 전체 크기 Arduino Nano 호환 보드.

2. LPS Mini: 가속도계, 자이로, 나침반 및 고도계를 추가하여 LPS를 축소했습니다.

3. LPS RPi: DWM1000 및 Raspberry Pi용 고도계 추가 기능.

4. LPS2 Mini: ARM Cortex M4, USB, BLE, 가속도계, 자이로, 나침반 및 고도계가 포함된 새로운 보드 제품군의 첫 번째 구성원입니다.

5. LPS2: 차세대 LPS 보드의 두 번째 멤버입니다. DW1000 기준. WiFi를 제공하며 주로 TDoA 앵커로 사용됩니다.

제작중인 제품:

1. LPS2 PCS: PoE, 이더넷 및 유선 클록 및 동기화를 제공하는 LPS2용 애드온.

2. LPS2 HUB: PoE, 클럭 및 동기화를 최대 8개의 LPS2 PCS에 주입합니다.

3. LPS2 나노.

계획된 제품:

1. LPS2 AoA.

베리 로드맵

기존 보드:

1. 블루베리: 가속도계, 자이로, 나침반, 고도계, RH-미터, 온도계, 가시광선 및 UV. BLE를 통해 통신합니다.

제작중인:

1. 크랜베리: 더 큰 크기와 스트레인 게이지를 다루는 능력을 제외하고는 블루베리와 동일합니다.

2. 링곤베리: 블루베리의 제거 버전. 가속도계, 마그네틱 스위치 및 일부 추가 센서만 가능합니다.

3. Cloudberry: Wi-Fi 또는 LoRa를 통해 Berries와 LPS2를 인터넷에 연결합니다.

계획:

1. Crashberry: 최대 +/- 200g을 측정합니다.

2. Kånkelberry: 정화조의 수위를 측정합니다.

UWB 범위

우리는 이상적인 조건에서 최대 사거리 328m에 도달했습니다. 하나의 LPS/LPS 미니 보드는 59°19'11.27”N, 18° 3'42.14”E(스톡홀름에 있는 우리 연구실 바로 외부)에, 다른 하나는 59°19'9.00”N, 18° 3'21.91에 위치했습니다. "이자형. 둘 다 DWM1000과 함께 제공되는 표준 칩 안테나를 사용합니다. 더 멀리 갈 수 있었을 수도 있지만 큰 집이 두 번째 위치에서 우리의 길을 막았습니다.

일반적인 사용의 경우 야외에서 100m가 예상되는 보다 합리적인 범위입니다. 벽과 가구를 염두에 두고 실내에서 사용하려면 50m가 적당한 수치입니다. 그것은 모두 RF 가시선(RF LOS)이 차단되었는지 여부에 달려 있습니다. RF LOS는 눈으로 보는 것과 같은 것이 아닙니다. 여기에서 Freznel 영역에 대해 읽어보십시오: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fresnel_zone. 우리가 선호하는 채널 5의 경우, Freznel Zone 긁힘 그라운드(거리 [m]: 안테나 높이 [m])를 피하기 위해 최소한 다음의 안테나 높이(평평한 표면 위의 양쪽 끝)가 필요합니다.

- 10m: 0.28m

- 50m: 0.81m

- 100m: 0.88m

- 150m: 1.07m

- 200m: 1.24m

- 250m: 1.39m

- 300m: 1.52m

장거리에서 신호 경로는 자유 공간의 감쇠로 인해 장애물에 매우 민감합니다. 사용 중인 주파수 대역에 대한 우수한 감쇠기인 수풀이나 인체를 추가하십시오. 따라서 >300m에 도달하지 못한다고 해도 놀라운 일이 아닙니다.

https://lohmega.com/

Lohmega – 언제, 어디서, 어떻게에 대한 답변입니다.

정확한 타이밍, 포지셔닝 및 센싱을 위한 기술을 개발합니다. 초광대역(UWB)은 우리의 전문 분야입니다. 우리는 2017년부터 Decawave의 UWB 제품에 대한 승인된 디자인 하우스였습니다. 우리의 이전 프로젝트에는 정말 빠른 경주용 자동차를 추적하는 것부터 바다에 멀리 떠 있는 매우 느린 물체에 이르기까지 모든 것이 포함되었습니다.

우리는 또한 예술가들이 기술적인 문제를 해결하는 데 주로 도움을 주는 예술 제작자이기도 합니다. 이것이 실제로 UWB 개발이 시작된 방법입니다. 우리는 미술관에서 잠자는 방문객 주위를 운전하기 위해 두 개의 자율 로봇 침대를 만들었습니다. UWB는 그들의 움직임을 조정하는 데 필요했고 우리는 LIDAR를 장애물 감지에 사용했습니다. Hackaday Prize 2015 주제에 대한 항목으로 우리는 준결승에 진출했습니다.

현재 무선 모듈(UWB, LoRa, GPS 등), 탐색 알고리즘, 손목시계(삼중 밴드 LoRa, BLE, GNSS, WiFi 및 UWB) 및 배터리 수명 5~10년의 신용카드 크기 산업용 추적기를 개발 중입니다. .

다음은 예술 및 광고 내 프로젝트의 몇 가지 예입니다. 우리의 산업 프로젝트는 거의 보여주지 않습니다.

우리는 스톡홀름(스웨덴)과 브리즈번(호주)의 양면에 위치하고 있습니다. 도움이 될 수 있다고 생각되면 info@lohmega.com으로 문의하십시오.